Перечень вопросов к экзамену*

|  | Наименьшая сила тока, смертельно опасная для человека равна... |
| --- | --- |
|  | Что понимают под термином электроустановка? |
|  | Какой из способов прокладки проводов и кабелей не применяется при открытой электропроводке? |
|  | Укажите правильное определение термина «действующая электроустановка». |
|  | В какие сроки должно проводится подтверждение группы по электробезопасности у электротехнического персонала, проводящего работы в действующих электроустановках? |
|  | Какое из перечисленных мероприятий, обеспечивающих безопасность проведения работ в электроустановках, не является организационным? |
|  | Какое из перечисленных мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ в электроустановках со снятием напряжения, не является техническим? |
|  | Какие помещения относятся к сырым? |
|  | Какие помещения относятся к влажным? |
|  | Что согласно ТКП 339-2022 является определением понятия "Заземление"? |
|  | Какие из перечисленных помещений относятся к особо опасным (с точки зрения поражения людей электрическим током)? |
|  | В каком случае должно проводиться подтверждение группы по электробезопасности? |
|  | Какого вида электротравм не бывает? |
|  | Дайте определение понятию "замыкание на землю"? |
|  | Для каких целей выполняется защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ? |
|  | Изоляция основная это - ... |
|  | Косвенное прикосновение - это ... |
|  | К каким помещениям в отношении поражения электрическим током приравниваются территории открытых электроустановок? |
|  | Какие помещения относятся к сырым? |
|  | Какие функции выполняет в электроустановках напряжением до 1 кВ PEN - проводник? |
|  | Какое оборудование согласно ТКП 339-2022 входит в состав вводно-распределительного устройства (ВРУ)? |
|  | Электрооборудование с нормальной изоляцией это - |
|  | Какое обозначение должны иметь нулевые защитные проводники в электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью? |
|  | Какое обозначение должны иметь нулевые рабочие (нейтральные) проводники? |
|  | Какое обозначение должны иметь совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники? |
|  | Как разделяются электроустановки по условиям электробезопасности по действующему значению напряжения? |
|  | В каком случае ограждение токоведущих частей в производственном помещении, доступном только для квалифицированного персонала выполнено правильно? |
|  | Каким испытаниям должно быть подвергнуто электрооборудование, вновь вводимое в эксплуатацию? |
|  | Какой из проводников обозначается как PE - проводник? |
|  | Каким образом должны присоединяться проводники к штепсельным соединениям переносных электроприёмников, удлинительных проводов и кабелей? |
|  | Как должны присоединяться заземляющие, нулевые защитные проводники, проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям оборудования? |
|  | Отчего из перечисленного не зависит исход поражения человека электрическим током? |
|  | Каким из перечисленных технических кодексов установившейся практики устанавливаются нормы приёмо-сдаточных испытаний для вновь смонтированных и реконструируемых электроустановок? |
|  | На какие из перечисленных в ответах электроустановки не распространяется действие ТКП 339-2022? |
|  | Какие электроприемники относятся согласно ТКП 339-2022 к переносным? |
|  | Как согласно ТКП 339-2022 должны быть оформлены измерения, испытания и опробывания, проведённые перед вводом электрооборудования в эксплуатацию? |
|  | Какие из перечисленных мероприятий применяются для обеспечения безопасности обслуживающего электроустановки персонала и посторонних лиц? |
|  | Какими должны быть ограждения токоведущих частей в общественных и производственных помещениях? |
|  | Какое из указанных помещений относится к особо опасным согласно ТКП 339-2022? |
|  | Какие меры защиты при косвенном прикосновении могут быть применены в цепях, питающих переносные электроприёмники? |
|  | Какие меры дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении должны применяться для штепсельных розеток с номинальным током не более 20 А наружной установки, питающих переносные электроприёмники? |
|  | Выравнивание потенциалов согласно ТКП 339-2022 - это... |
|  | Разделительный трансформатор - это ... |
|  | Согласно ТКП 339-2022 устройство вводно-распределительное (ВРУ) - это ... |
|  | Какие из перечисленных мер должны применяться в электроустановках для защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям? |
|  | Какие из перечисленных мер защиты применяются для защиты от поражения электрическим током при прямом прикосновении? |
|  | Какие меры могут применяться в электроустановках напряжением до 1 кВ для дополнительной защиты от прямого прикосновения? |
|  | Какие меры должны быть применены для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции? |
|  | Какие меры защиты применяются для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции? |
|  | При каком напряжении переменного тока необходимо выполнять защиту от поражения электрическим током при косвенном прикосновении во всех случаях? |
|  | Какие из перечисленных требований предъявляются ТКП 339-2022 к основной изоляции токоведущих частей? |
|  | Какие из перечисленных требований предъявляются ТКП 339-2022 к оболочкам и ограждениям, применяемым в электроустановках для защиты от прямого прикосновения? |
|  | Какие требования предъявляются ТКП 339-2022 к вилкам и розеткам штепсельных соединений, применяемых в цепях сверхнизкого (малого) напряжения? |
|  | Какие из перечисленных требований предъявляются ТКП 339-2022 к барьерам, применяемым в электроустановках для защиты от прямого прикосновения? |
|  | Как должны обозначаться защитные проводники переносных проводов и кабелей? |
|  | Для чего предназначен нашатырный спирт, находящийся в аптечке? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Для чего предназначена борная кислота, находящаяся в аптечке? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Каково назначение раствора питьевой соды? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Для чего предназначены валериановые капли, находящиеся в аптечке? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Для чего предназначен валидол и нитроглицерин, находящийся в аптечке? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | В каком месте шеи прощупывают пульс на сонной артерии? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Что нужно сделать при оказании первой помощи при ранении? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Что нужно сделать во время оказания первой помощи при ранении, если рана загрязнена землей? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Разрешается ли касаться руками той части повязки, которая должна быть наложена непосредственно на рану? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Разрешается ли накладывать вату непосредственно на рану? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Как поступать в случае, когда из раны выпадает какая-либо ткань или орган (мозг, кишечник)? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Как поступать перед перевязкой раны при отсутствии чистой воды для мытья рук? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Каким образом следует попытаться остановить кровотечение, если оно не останавливается после наложения давящей повязки: А - сдавить кровеносные сосуды, питающие раненую область, пальцами; Б - сдавить кровеносные сосуды, питающие раненую область, жгутом или закруткой; В - согнуть конечности в суставах? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Что нужно сделать, оказывая первую помощь работнику при внутреннем кровотечении? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Какие кровяные сосуды и как следует прижать пальцами для остановки кровотечения при ранении кисти руки? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | На какое максимальное время может быть наложен жгут или закрутка для прекращения кровотечения? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Как следует проверять правильность наложения жгута? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Что необходимо сделать после наложения жгута или закрутки для остановки кровотечения? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Что нужно сделать, оказывая первую помощь работнику при кровотечении из носа? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Каковы особенности наложения шины при закрытом переломе? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Что необходимо сделать с пострадавшим при повреждении головы ? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Что необходимо сделать с пострадавшим при повреждении позвоночника? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Что необходимо сделать с пострадавшим при переломе костей таза? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Что необходимо сделать с пострадавшим при переломе ключицы? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Имеются ли отличия в оказании первой помощи при вывихе и при переломе костей конечностей? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Каковы признаки перелома ребер и какая при этом должна оказываться медицинская помощь? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Какой из перечисленных методов оказания первой помощи при ушибах является правильным? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Какие из перечисленных мер оказания первой медицинской помощи при растяжении связок являются правильными? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Каким образом следует удалять инородное тело из глаза? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Что должно быть сделано при ожогах глаз электрической дугой? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Что из указанного в вариантах ответа нельзя делать при ожогах? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Какая из перечисленных мер должна применяться при ожогах кожи кислотой? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Какие меры оказания первой помощи необходимо применить при ожоге кожи щелочью? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Как оказать первую медицинскую помощь при обмороке? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Каковы признаки теплового и солнечного ударов? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Каковы меры оказания первой помощи при отравлении газом? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Каким способом можно обезопасить себя от поражения электрическим током при освобождении пострадавшего от действия электрического тока при напряжении до 1000 В при невозможности отключения электроустановки и отсутствии средств индивидуальной зашиты? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Как освобождать пострадавшего от электрического тока при напряжении выше 1000 В при невозможности отключения электроустановки? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Что необходимо делать с пострадавшим от воздействия электрического тока, если у него отсутствуют дыхание и пульс? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Оказание первой помощи при поражении электрическим током требует быстрых действий. Какие действия не рекомендуется делать, чтобы не терять драгоценное время? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | По каким признакам оценивается состояние пострадавшего сразу после освобождения его от действия электрического тока? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Для оценки состояния пострадавшего от электрического тока требуется определить ширину его зрачков. Как это сделать, если глаза пострадавшего закрыты? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Пострадавший от действия электрического тока после оказания первой доврачебной помощи прекрасно себя чувствует. У него отсутствуют какие-либо внешние признаки электротравмы или болезненного состояния. В каком случае он может начинать двигаться и возобновлять свою работу? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Пострадавший от действия электрического тока находится в бессознательном состоянии. Он дышит, но дыхание нарушается из-за западания языка. Что в данном случае необходимо сделать? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | В каком случае пострадавшего от электрического тока следует переносить с места происшествия в другое место для оказания первой помощи? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | К пострадавшему от электрического тока невозможно вызвать врача и его требуется доставить в лечебное учреждение. В каком из вариантов ответа его нельзя транспортировать и необходимо продолжать оказывать первую помощь на месте происшествия? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | В каких случаях необходимо делать искусственное дыхание пострадавшему от электрического тока? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Что необходимо сделать в первую очередь перед тем, как начать искусственное дыхание? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Как следует расположить голову пострадавшего при проведении ему искусственного дыхания? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | При проведении искусственного дыхания необходимо следить, чтобы воздух не попал в желудок пострадавшего. Что свидетельствует о попадании воздуха в желудок? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | При проведении искусственного дыхания необходимо следить, чтобы воздух не попал в желудок пострадавшего. Что делать, если воздух попал в желудок? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Что делать, если в процессе искусственного дыхания "изо рта в рот" после вдувания грудная клетка не расправляется? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | В каких случаях необходимо производить наружный массаж сердца пострадавшему от электротока? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Что из ниже перечисленного определяет собой эффективность искусственного дыхания и закрытого массажа сердца? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Каковы признаки эффективности массажа сердца (кроме появления пульса): А - уменьшение синюшности кожи и слизистых оболочек; Б - расширение зрачков; В - сужение зрачков; Г - появление самостоятельного дыхания? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Что нужно делать, если при проведении реанимационных мероприятий (искусственного дыхания и закрытого массажа сердца) у пострадавшего восстановится сердечная деятельность и будет хорошо определяться пульс, но самостоятельное дыхание еще слабо? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Следует ли продолжать делать искусственное дыхание и массаж сердца при оказании первой помощи, если у пострадавшего появились признаки жизни, но сердечная деятельность или самостоятельное дыхание еще не восстановились? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Как следует располагать руки при проведении наружного массажа сердца? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Что и в какое место можно подложить под пострадавшего при проведении ему наружного массажа сердца? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Какое соотношение между вдуванием воздуха и надавливанием на грудную клетку необходимо соблюдать в случае, когда искусственное дыхание и наружный массаж сердца выполняют несколько человек? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) |
|  | Что такое электрический ток? |
|  | Сила тока в электрической цепи 2 А при напряжении на его концах 5 В. Найдите сопротивление проводника. |
|  | Устройство, состоящее из катушки и железного сердечника внутри ее. |
|  | Вращающаяся часть электрогенератора. |
|  | Единица измерения магнитного потока |
|  | Величина, обратная сопротивлению |
|  | В цепи питания нагревательного прибора, включенного под напряжение 220 В, сила тока 5 А. Определить мощность прибора. |
|  | Единицами измерения магнитной индукции являются? |
|  | Выберите правильное утверждение: (вопрос на знание закона Ома) |
|  | Промежуток времени по истечении которого изменения переменной величины (ЭДС, напряжения, тока) повторяются, называется |
|  | Выразите значение силы тока 2 мкА в килоамперах |
|  | Определите ток который будет проходить по нити лампы накаливания, если нить имеет неизменное сопротивлении 240 Ом, а напряжение сети 120 В. |
|  | Единица измерения электрической емкости |
|  | Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если лампа рассчитана на напряжение 10 В. |
|  | Вещества, почти не проводящие электрический ток. |
|  | Сила тока в проводнике… |
|  | Какую энергию потребляет из сети электрическая лампа за 2 ч, если ее сопротивление 440 Ом, а напряжение сети 220 В? |
|  | Определить мощность приёмника, если сопротивление равно 100 Ом, а ток приёмника 5 А. |
|  | Устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком |
|  | Что такое коэффициент мощности? |
|  | В чем заключается сущность явления электромагнитной индукции: (Теоретические основы электротехники) |
|  | Выберите из представленных правильную формулировку закона Ома для участка электрической цепи (Теоретические основы электротехники) |
|  | Определите, сколько раз ток с частотой 100 Гц принимает минимальные значения за 1 секунду: (Теоретические основы электротехники) |
|  | Выберите определение частоты переменного тока: (Теоретические основы электротехники) |
|  | Выберите из приведенных названий явления возникновения ЭДС в контуре, вызванное изменением тока в этом же контуре: (Теоретические основы электротехники) |
|  | Определите ток, который будет проходить по нити лампы накаливания, если нить имеет неизменное сопротивлении 240 Ом, а напряжение сети 120 В. (Теоретические основы электротехники) |
|  | Укажите материал не являющийся проводником электрического тока (Теоретические основы электротехники) |
|  | В каких случаях ответственный за электрохозяйство может не назначаться? |
|  | В каком из перечисленных вариантов ответа проводится подтверждение группы по электробезопасности? |
|  | В какие сроки административно-технический персонал должен просматривать оперативную документацию? |
|  | При каких условиях разрешается параллельная работа трансформаторов? |
|  | В какие сроки производится осмотр трансформаторов на трансформаторных пунктах без их отключения? |
|  | В какие сроки необходимо проводить опробование устройств АВР питания ответственных потребителей? |
|  | Испытание цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью должно проводиться: |
|  | Сопротивления изоляции у силовых кабелей напряжением 1000 В и ниже должно быть: |
|  | Какие проводятся измерения на трассе воздушных линий с неизолированными проводами, проходящих в зонах древесно-кустарниковой растительности (насаждений): |
|  | На ОРУ электростанций и подстанций элемент заземлителя должен быть заменен при следующих условиях: |
|  | На воздушных линиях электропередачи напряжением до 1000 В измерения сопротивления заземляющих устройств должны проводиться: |
|  | Кабели напряжением 2 - 35 кВ в процессе эксплуатации должны испытываться: |
|  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами проводится: |
|  | В какие сроки проводится капитальный ремонт оборудования РУ (выключателей нагрузки, разъединителей и заземляющих ножей): |
|  | В какие сроки проводятся верховые осмотры на ВЛ 0,38-20 кВ: |
|  | Открыто проложенные кабели, должны иметь в начале и конце линии бирки с указанием: А - марки, напряжения и сечения кабеля; Б - номера или наименования линии; В - наименования присоединенного электроприемника? |
|  | В какие сроки проводятся осмотры трасс кабелей напряжением до 35 кВ, проложенных в земле: |
|  | С какой периодичностью проводятся капитальные и текущие ремонты электродвигателей: |
|  | По каждому устройству релейной защиты должна быть составлена карта селективности с указанием: А - номинальных токов защитных аппаратов; Б - уставок срабатывания защитных аппаратов; В - периодичности испытания аппаратов защиты? |
|  | С какой периодичностью проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства: |
|  | Допускается ли установка кислотных и щелочных аккумуляторных батарей в одном помещении: |
|  | Для освещения помещений аккумуляторных батарей должны применяться светильники: |
|  | На время ремонта и (или) поверки средств расчетного учета электрической энергии и (или) мощности при работающем технологическом оборудовании вместо них должны быть: |
|  | Как должно осуществляться питание светильников аварийного и рабочего освещения: А - допускается общее питание по радиальной схеме от одного источника; Б - допускается общее питание по магистральной схеме от одного источника; В - от независимых источников? |
|  | Для питания переносных (ручных) электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных помещениях должно применяться напряжение: |
|  | В качестве обратного провода, соединяющего свариваемое изделие с источником сварочного тока, могут служить: А - сварочные плиты и сама свариваемая конструкция; Б - гибкие провода, а также, где это возможно, стальные шины любого профиля достаточного сечения; В - сети заземления, металлических строительных конструкций зданий, коммуникаций и не сварочного технологического оборудования? |
|  | В какие сроки выполняются осмотры и чистка сварочных установок и их пусковой аппаратуры: |
|  | Что необходимо проверять при осмотре сварочных установок: А - наличие таблички с указанием срока следующего испытания; Б - наличие инвентарного номера; В - наличие и исправность аппаратов защиты и кабелей; Г - наличие заземления корпуса и вторичной обмотки? |
|  | Электродвигатели переменного тока. Измерение вибрации подшипников электродвигателя проводится у электродвигателей напряжением: |
|  | Испытание трансформаторов включением на номинальное напряжение проводится на время: |
|  | Длительность испытания повышенным напряжением основной изоляции трансформаторов тока с фарфоровой внешней изоляцией составляет: |
|  | На каком расстоянии до расчетного электрического счетчика трансформаторного включения должна устанавливаться испытательная колодка для его безопасной установки, замены и проверки в ВРУ общественного здания? |
|  | Какая продолжительность приложенного напряжения необходима при испытании изоляции выключателей нагрузки повышенным напряжением частотой 50 Гц выключателей нагрузки? |
|  | Какое сопротивление должно быть у разрядного резистора конденсаторов? |
|  | Как проводится испытание батарей конденсаторов? |
|  | Как проводится проверка целостности плавкой вставки предохранителя напряжением выше 1000 В? |
|  | В какие сроки проводится испытание цепи "фаза -нуль" силовых и осветительных сетей? |
|  | В какие сроки должны проводиться осмотры электростанций потребителя, находящиеся в резерве: |
|  | Какую группу по электробезопасности должны иметь машинисты электрических грузоподъемных кранов, допущенные к обслуживанию электрооборудования: |
|  | Какой кабель используется для подвода тока от источника сварочного тока к электрододержателю установки ручной дуговой сварки: |
|  | С какой периодичностью подвергаются проверке переносные и передвижные электроприёмники: |
|  | В электроустановках водопровода и канализации при наличии двойного управления, что должно предусматриваться? |
|  | Чем должна быть снабжена каждая стиральная машина, сушильная, сушильно-гладильная машина, пресс, центрифуга и лифты? |
|  | В какие сроки производится замер сопротивления изоляции силовых и осветительных электропроводок в прачечных, банях в особо сырых помещениях (мыльных, парилках)? |
|  | Что должно быть включено в объем проведения технического диагностирования электроустановок на основании ТНПА: А - Внешние и внутренние осмотры; Б - Замеры параметров оборудования; В - Опрос специалистов, эксплуатирующих теплоустановки? |
|  | Резервные трансформаторы должны содержаться в состоянии постоянной готовности к включению в работу. Когда должны выполняться их осмотры? |
|  | При исправном состоянии сопротивление разъемного контактного соединения заземлителей с заземляемыми элементами не должно превышать: |
|  | Что из перечисленного должно быть изложено в маршрутной схеме осмотра оборудования распредустройств и включено в должностные инструкции в качестве приложения: |
|  | Какие из перечисленных работ должны быть проведены в организации до вывода основного оборудования электроустановок в капитальный ремонт: |
|  | Укажите продолжительность стажировки: |
|  | В каком из перечисленных случаев проводятся внеочередные осмотры трансформаторов: |
|  | Какую периодичность пересмотра эксплуатационных инструкций обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство: |
|  | Какой должна быть продолжительность дублирования работника электротехнического персонала: |
|  | Корпуса указателей напряжения до 1 000 В должны иметь ограничительные упоры со стороны контактов-наконечников высотой не менее: |
|  | Что такое основное электрозащитное средство? |
|  | Укажите правильную периодичность проведения периодических эксплуатационных электрических испытаний указателей напряжения до 1000 В: |
|  | Когда работающий должен проверять исправность средств защиты? |
|  | Основные и дополнительные электрозащитные средства рассчитаны на применение: |
|  | Укажите минимальное время непосредственного контакта при пользовании указателем напряжения до 1000 В с токоведущими частями: |
|  | К какой группе плакатов, применяемых в электроустановках, относится плакат "Заземлено"? |
|  | При каком напряжении электроустановок на временных ограждениях вывешивается плакат "Стой! Напряжение"? |
|  | С какой периодичностью в процессе эксплуатации должны осматриваться переносные и переносные набрасываемые заземления (кроме непосредственно перед применением и после воздействия токов короткого замыкания)? |
|  | Что из перечисленного является основным электрозащитным средством в электроустановках до 1000 В? |
|  | Что из перечисленного является дополнительным электрозащитным средством в электроустановках выше 1000 В? |
|  | Укажите правильную периодичность проведения периодических эксплуатационных электрических испытаний диэлектрических бот: |
|  | Что из перечисленного в вариантах ответа не относится к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? |
|  | Что из перечисленного в вариантах ответа не относится к основным электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В? |
|  | Перечни средств защиты с распределением их между объектами, производственными бригадами, испытательными лабораториями и указанием их мест хранения должны быть утверждены: |
|  | Где согласно ТКП 290-2026 лицо, ответственное за учет, обеспечение, организацию своевременного осмотра, испытания и хранения средств защиты, делает запись при обнаружении непригодности средств защиты? |
|  | Что требуется проверять перед каждым применением средств защиты? |
|  | На каком минимальном расстоянии от нагревательных приборов могут храниться находящиеся в эксплуатации средства защиты из резины? |
|  | Какие требования предъявляются к размещению средств защиты? |
|  | Все находящиеся в эксплуатации средства защиты должны быть пронумерованы, за исключением: |
|  | Где ставится штамп о проведении испытаний на средствах защиты, состоящих из нескольких частей? |
|  | Какие из перечисленных электрозащитных средств, полученных для эксплуатации от изготовителей или со складов, должны быть проверены по нормам эксплуатационных испытаний (если необходимость эксплуатационных испытаний предусмотрена прилагаемой к данным средствам защиты эксплуатационной документацией)? |
|  | Клещи электроизмерительные предназначены для измерения в электрических цепях напряжением: |
|  | На изолирующей части указателей напряжения выше 1 000 В предусматривается ограничительное кольцо из электроизоляционного материала диаметром: |
|  | Какую длину должен иметь провод, соединяющий элементы электрической схемы двухполюсного указателя напряжением до 1000 В? |
|  | Какая длина у неизолированной части контактов-наконечником для указателей напряжения до 1000 В, используемых при работе в распределительных устройствах? |
|  | При пользовании однополюсными указателями напряжения до 1000 В применение диэлектрических перчаток: |
|  | Какие действия должен предпринять работающий в случае внезапного появления сигнала об опасности у индивидуального сигнализатора наличия напряжения? |
|  | Устройство для дистанционного прокола (резки) кабеля действует путем: |
|  | Что должна предусматривать конструкция устройства для дистанционного прокола (резки) кабеля? |
|  | Что должна исключать блокировка в пиротехническом устройстве для дистанционного прокола (резки) кабеля? |
|  | Как должны выполняться закорачивающие и заземляющие провода переносных заземлений, применяемых на ОРУ и ВЛ? |
|  | При больших токах короткого замыкания разрешается ли установить несколько переносных заземлений параллельно? |
|  | Что должно быть выбито на струбцине (наконечнике) или на бирке, закрепленной на переносном заземлении? |
|  | Куда могут быть присоединены переносные заземления для проводов ВЛ? |
|  | Минимальная стандартная длина перчаток диэлектрических составляет: |
|  | Что из перечисленного не допускается при выполнении работ в диэлектрических перчатках? |
|  | Диэлектрическая обувь должна отличаться от остальной резиновой обуви: |
|  | Электроизолирующие канаты предназначены для: |
|  | Ручной инструмент для работ под напряжением применяется: |
|  | От чего осуществляется защита головы работающих защитными касками? |
|  | Как часто должны проводиться периодические эксплуатационные электрические испытания штанг электроизолирующих? |
|  | Как часто должны проводиться периодические испытания находящихся в эксплуатации галош диэлектрических? |
|  | В каких местах ЗРУ вывешивается плакат "Стой! Напряжение"? |
|  | В каких местах ОРУ вывешивается плакат "Стой! Напряжение"? |
|  | В каких местах РУ вывешивается плакат "Не влезай - убьет!"? |
|  | Где вывешивается плакат "Заземлено"? |
|  | Какой плакат относится к предупреждающим плакатам при работе в электроустановке? |
|  | Какой плакат относится к предписывающим плакатам при работе в электроустановке? |
|  | Какой плакат относится к указательным плакатам при работе в электроустановке? |
|  | Какой плакат относится к запрещающим плакатам при работе в электроустановке? |
|  | Как часто должны проводиться периодические испытания находящихся в эксплуатации перчаток диэлектрических? |
|  | Какова величина испытательного напряжения, прикладываемого при проведении электрических эксплуатационных испытаний ручного инструмента? |
|  | Какой плакат вывешивается на приводах коммутационных аппаратов во избежание ошибочной подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта силового трансформатора? |
|  | Какой технический кодекс установившейся практики устанавливает правила устройства электроустановок? |
|  | Дайте определение понятию «замыкание на землю»? |
|  | Для каких целей выполняется защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ? |
|  | Изоляция основная – это … |
|  | Косвенное прикосновение – это … |
|  | К каким помещениям с точки зрения поражения людей электрическим током приравниваются территории открытых электроустановок? |
|  | Какие помещения относятся к сырым? |
|  | Какие функции выполняет в электроустановках напряжением до 1 кВ PEN - проводник? |
|  | Какое оборудование входит в состав вводно-распределительного устройства (ВРУ)? |
|  | Электрооборудование с нормальной изоляцией - это … |
|  | Какое обозначение должны иметь нулевые защитные проводники в электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью? |
|  | Какое обозначение должны иметь нулевые рабочие (нейтральные) проводники? |
|  | Какое обозначение должны иметь совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники? |
|  | Какое цветовое обозначение должны иметь шины при трехфазном переменном токе? |
|  | Как должны располагаться шины в пятипроводных цепях трехфазного переменного тока в электроустановках напряжением до 1 кВ при их вертикальном расположении? |
|  | Как разделяются электроустановки по условиям электробезопасности по действующему значению напряжения? |
|  | В каком случае ограждение токоведущих частей в производственном помещении, доступном только для квалифицированного персонала выполнено правильно? |
|  | В каком случае электросчётчик расчетного учета электроэнергии установлен правильно? |
|  | Каким испытаниям должно быть подвергнуто электрооборудование, вновь вводимое в эксплуатацию? |
|  | Какой из проводников обозначается как PE - проводник? |
|  | Что обозначает надпись TN-C-S? |
|  | В нормальном режиме работы электроустановки доступные прикосновению открытые проводящие части электроустановки ... |
|  | Все проводящие части, входящие в здание извне ... |
|  | Каким образом должны присоединяться проводники к штепсельным соединениям переносных электроприёмников, удлинительных проводов и кабелей? |
|  | Как должны присоединяться заземляющие, нулевые защитные проводники, проводники уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям оборудования? |
|  | Как должны присоединяться заземляющие и нулевые защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов к токоведущим частям оборудования? |
|  | Каким из перечисленных технических кодексов установившейся практики устанавливаются нормы приёмо-сдаточных испытаний для вновь смонтированных и реконструируемых электроустановок? |
|  | На какие электроустановки распространяется действие ТКП 339-2022? |
|  | Какие электроприемники относятся согласно ТКП 339-2022 к переносным? |
|  | Как должны быть оформлены измерения, испытания и опробования, проведённые перед вводом электрооборудования в эксплуатацию? |
|  | Какие из перечисленных мероприятий применяются для обеспечения безопасности квалифицированного персонала, инструктированного персонала и обычных лиц? |
|  | Какими должны быть ограждения токоведущих частей в общественных и производственных помещениях? |
|  | Какое из указанных помещений относится к особо опасным согласно ТКП 339-2022? |
|  | Электрооборудование с нормальной изоляцией - это … |
|  | Какие меры дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении должны применяться для штепсельных розеток с номинальным током не более 20 А наружной установки, питающих переносные электроприёмники? |
|  | Открытая проводящая часть, это … |
|  | Какой должна быть длина вертикально расположенных от цоколя статического электрического счетчика прямолинейных участков свободных проводов, предназначенных для безопасного проведения работ по проверке работы узла учета, снятия векторных диаграмм и измерений токовыми клещами? |
|  | На каком расстоянии до расчетного электрического счетчика прямого включения должен устанавливаться коммутационный аппарат для его безопасной установки, замены и проверки? |
|  | Согласно ТКП 339-2022 класс напряжения электрооборудования – это ... |
|  | Согласно ТКП 339-2022 выравнивание потенциалов - это... |
|  | Согласно ТКП 339-2022 разделительный трансформатор это ... |
|  | Согласно ТКП 339-2022 стрела провеса провода это - ... |
|  | Согласно ТКП 339-2022 устройство вводно-распределительное (ВРУ) - это ... |
|  | Какая из шин при их горизонтальном расположении в распределительном устройстве в пятипроводных цепях трехфазного переменного тока до 1 кВ будет наиболее удалена от коридора обслуживания? |
|  | Какие из перечисленных мер должны применяться в электроустановках для защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям? |
|  | Какие из перечисленных мер защиты применяются для защиты от поражения электрическим током при прямом прикосновении? |
|  | Какие меры могут применяться в электроустановках напряжением до 1 кВ для дополнительной защиты от прямого прикосновения? |
|  | Какая из перечисленных мер должна быть применена для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в случае повреждения изоляции? |
|  | Какая из перечисленных мер должна быть применена для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в случае повреждения изоляции? |
|  | При каком напряжении переменного тока необходимо выполнять защиту от поражения электрическим током во всех случаях? |
|  | Какие из перечисленных требований предъявляются ТКП 339-2022 к основной изоляции токоведущих частей? |
|  | Какие из перечисленных требований предъявляются ТКП 339-2022 к оболочкам и ограждениям, применяемым в электроустановках для защиты от прямого прикосновения? |
|  | Какие требования предъявляются ТКП 339-2022 к вилкам и розеткам штепсельных соединений, применяемых в цепях сверхнизкого (малого) напряжения? |
|  | Какие из перечисленных требований предъявляются ТКП 339-2022 к барьерам, применяемым в электроустановках для защиты от прямого прикосновения? |
|  | Какие из перечисленных проводящих частей должны присоединяться к основной системе уравнивания потенциалов здания? |
|  | Какие из проводящих частей не должны присоединяться к системе уравнивания потенциалов? |
|  | В каком случае допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы центрального отопления? |
|  | Какие из перечисленных требований предъявляются ТКП 339-2022 к материалу, из которого должна выполняться главная заземляющая шина (ГЗШ)? |
|  | В каких цепях не допускается применять устройства защитного отключения (УЗО), реагирующие на дифференциальный ток? |
|  | Какие из перечисленных коммуникаций могут быть использованы в качестве естественных заземлителей? |
|  | Какое из мероприятий не следует применять в случае опасности коррозии заземляющих устройств? |
|  | Могут ли быть совмещены функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников в одном проводнике (PEN-проводнике) в многофазных цепях в системе TN у стационарно проложенных кабелей, с алюминиевыми жилами с площадью поперечного сечения 10 мм2? |
|  | В каких случаях возможно совмещение функций нулевых защитного и нулевого рабочего проводников в одном проводнике (PEN - проводнике)? |
|  | Как должны обозначаться защитные проводники переносных проводов и кабелей? |
|  | Каким образом открытые проводящие части электроустановки должны присоединяться к нулевому защитному проводнику? |
|  | В каких случаях в цепи PEN и PE-проводников могут быть включены коммутационные аппараты? |
|  | Какие из перечисленных сторонних проводящих частей можно использовать в качестве РЕ-проводников? |
|  | Укажите наименьшее допустимое значение сопротивления изоляции силовых и осветительных сетей напряжением до 1 кВ? |
|  | Каким должен быть размер ячеек сетки, ограждающей неизолированные токоведущие части в РУ до 1 кВ? |
|  | Как должны быть окрашены барьеры, применяемые в электроустановках для защиты от прямого прикосновения? |
|  | От каких аварийных режимов должна предусматриваться защита электродвигателей переменного тока напряжением до 1 кВ с повторно-кратковременным режимом работы? |
|  | В каких случаях разрешается использовать в качестве аппаратов управления электродвигателей втычные контактные соединители (без блокировки)? |
|  | Какой перерыв в электроснабжении является допустимым для электроприемников II категории по надежности электроснабжения? |
|  | Какой перерыв в электроснабжении является допустимым для электроприемников I категории по надежности электроснабжения? |
|  | Какие из перечисленных открытых проводящих частей необходимо присоединять к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN (занулять)? |
|  | Для каких групповых линий применение УЗО не является обязательным? |
|  | На каких из перечисленных объектов должна создаваться автоматизированная система контроля и учёта электроэнергии? |
|  | Электрическая сеть с эффективно заземленной нейтралью – это … |
|  | Какие из перечисленных мер защиты от поражения электрическим током при прямом прикосновении могут применяться самостоятельно, без применения других мер? |
|  | В каком из перечисленных случаев не требуется выполнять защиту от поражения электрическим током при прямом прикосновении? |
|  | Каким образом ТКП 339-2022 требует объединять заземляющие устройства разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство? |
|  | Допускается ли применение одного заземляющего устройства для заземления электроустановок разных назначений и напряжений? |
|  | В каких электроустановках в качестве одной из мер защиты от поражения электрическим током применяется защитное заземление в сочетании с устройством контроля изоляции? |
|  | Какие устройства защиты от косвенного прикосновения применяются в электроустановках с системой заземления IT? |
|  | В каких из перечисленных случаев следует выполнять питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT? |
|  | Какие из указанных помещений относятся к сухим согласно ТКП 339-2022? |
|  | В каком случае допускается питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали источника питания? (система ТТ)? |
|  | Какие меры защиты должны предусматриваться для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении при питании электроустановок напряжением до 1 кВ по системе ТТ? |
|  | Какие из перечисленных мер защиты от косвенного прикосновения могут быть предприняты для отдельных частей электроустановки или электроприемников, если время автоматического отключения питания для системы TN превышает нормированное? |
|  | Каким образом должна защищаться система IТ напряжением до 1 кВ, связанная с сетью напряжением выше 1 кВ через трансформатор, от опасности, возникающей при повреждении изоляции между высшей и низшей обмотками трансформатора? |
|  | Какие меры защиты от поражения электрическим током должны быть предприняты в электроустановках выше 1 кВ с изолированной нейтралью? |
|  | Какие меры защиты от поражения электрическим током должны быть предприняты в электроустановках выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью? |
|  | Какие из перечисленных открытых проводящих частей электроборудования не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах TT и IT? |
|  | Какое в системе TN наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для групповой цепи со штепсельными розетками при номинальном фазном напряжении 230В и номинальным током аппарата защиты 63А? |
|  | Какой, согласно ТКП 339-2022, минимальный диаметр должен быть у стального круглого вертикального заземлителя без покрытия длиной до 5 м, применяемого в качестве искусственного заземлителя? |
|  | Какие мероприятия рекомендуется выполнять при сооружении искусственных заземлителей в районах с большим удельным сопротивлением земли? |
|  | Каким должно быть максимальное сопротивление растеканию заземлителя повторного заземления PEN-проводника воздушной линии электропередачи при линейном напряжении 400 В источника трехфазного тока и удельном сопротивлении земли ρ=90 Ом⋅м? |
|  | Какие из перечисленных открытых и сторонних проводящих частей не допускается использовать в качестве нулевого защитного проводника (РЕ-проводника)? |
|  | Каким должно быть наименьшее сечение защитного (РЕ) проводника при сечении фазных проводников свыше 16 до 35 кв. мм. включительно? |
|  | Какое минимальное сечение может быть у отдельно проложенных медных защитных проводников при наличии механической защиты? |
|  | В каких случаях в многофазных цепях в системе ТN могут быть совмещены функции нулевого рабочего (N) и нулевого защитного (PE) проводников (PEN- проводник)? |
|  | Каким должно быть минимальное сечение алюминиевых проводников основной системы уравнивания потенциалов? |
|  | Какие меры защиты при косвенном прикосновении могут быть применены в цепях, питающих переносные электроприёмники? |
|  | Каким согласно ТКП 339-2022 должно быть минимальное сечение проводника дополнительной системы уравнивания потенциалов при соединении двух открытых проводящих частей? (ТКП 339-2022 п.4.3.16.3) |
|  | Какую максимальную величину напряжение прикосновения должны обеспечивать устройства выравнивания и уравнивания потенциалов в помещениях для содержания животных в нормальном режиме работы? |
|  | Каким должно быть сопротивление изоляции силовых кабелей на напряжение выше 1 кВ? |
|  | Какие знаки и надписи из перечисленных должны быть нанесены на первой от подстанции опоре воздушной линии электропередачи напряжением до 1 кВ? |
|  | Какие из перечисленных конструкций могут быть использованы в качестве естественных заземлителей? |
|  | Каким, согласно ТКП 339-2022, должно быть минимальное сечение РЕ- шины во вводном устройстве здания при сечении фазных проводников от 35 до 400 мм2 включительно? |
|  | На какой высоте от земли согласно ТКП 339-2022 должен наноситься порядковый номер опоры воздушной линии электропередачи напряжением до 1 кВ? |
|  | Какие из перечисленных элементов опор воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ должны быть заземлены? |
|  | Какое минимальное расстояние допускается от проводов ВЛ напряжением 10 кВ до поверхности земли в ненаселенной местности? |
|  | Какие из перечисленных требований предъявляются ТКП 339-2022 к прокладке проводников цепей сверхнизкого напряжения (СНН), применяемого для защиты от поражения электрическим током при прямом и/или косвенном прикосновениях? |
|  | Каким согласно ТКП 339-2022 должно быть минимальное сечение входящего в состав кабеля проводника дополнительной системы уравнивания потенциалов при соединении открытой и сторонней проводящих частей? |
|  | Какие требования предъявляются к коммутационным аппаратам при помощи которых осуществляется присоединение к сети высшего напряжения трансформатора комплектной трансформаторной подстанции? |
|  | Какой должна быть ширина просеки ВЛ напряжением выше 1000 В в насаждениях с перспективной высотой пород до 4 м? |
|  | Какое наименьшее расстояние может быть от проводов ВЛ напряжением 10 кВ до поверхности земли в населенной местности? |
|  | В каких из перечисленных случаев на ВЛ 10 кВ с штыревыми изоляторами согласно ТКП 339-2022 должно выполняться двойное крепление проводов? |
|  | К какой категории в отношении надежности электроснабжения, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров: |
|  | Действующая электроустановка – это … |
|  | Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность проведения работ в электроустановках согласно ТКП 427-2022, являются: |
|  | Какое количество работников и с какой группой по электробезопасности должны выполнять осмотр ВЛ, в условиях неблагоприятной погоды? |
|  | Подниматься до верха опоры разрешается членам бригады при всех видах работ: |
|  | Срок действия распоряжения определяется … |
|  | Работы в электроустановках в отношении требований безопасности подразделяются на выполняемые: |
|  | В каком порядке выполняется установка переносного заземления? |
|  | Охранная зона воздушной линии электропередачи напряжением до 1000В и воздушных линий связи составляет: |
|  | Охранная зона для кабельной линии электропередач напряжением 10 кВ составляет: |
|  | Работы на высоте - это работы, при которых работающий находится на расстоянии … : |
|  | Требуется ли при работах по распоряжению оформление перевода на другое рабочее место? |
|  | Какие работы не относит к специальным работам? |
|  | Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, должен содержать: |
|  | В каком из ответов правильно указаны требования к лицам, имеющим право выполнять осмотр электроустановок единолично? |
|  | Допускается ли использование переносных металлических лестниц в РУ до 220 кВ? |
|  | Каким должен быть минимальный стаж работы в электроустановках у лиц персонала, имеющих 3 группу по электробезопасности и среднее специальное образование, для возможности присвоения им 4 группы по электробезопасности? |
|  | Какой класс ручного электромеханического инструмента не допускается применять вне помещений (наружные работы) без применения средств защиты или УЗО? |
|  | При снятии и установке предохранителей (за исключением замены предохранителей пробочного типа) под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В необходимо пользоваться: |
|  | Допустимые расстояния от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений до токоведущих частей, находящихся под напряжением, при выполнении работ на ВЛ напряжением до 1 кВ |
|  | Какое число работающих и с какой группой по электробезопасности может выполнять измерения сопротивления изоляции мегомметром? |
|  | Какое количество работников и с какой группой по электробезопасности (ЭБ) должны выполнять осмотр ВЛ, при неблагоприятной погоде? |
|  | Срок действия распоряжения определяется … |
|  | На кого возлагается ответственность за безопасную организацию работы в целом при выполнении работ на одной строительной площадке одновременно несколькими СМО? |
|  | Кто несёт ответственность за сохранность установленных заземлений на рабочих местах работающих сторонней организации (СО)? |
|  | Какие меры, принимаемые в электроустановках напряжением выше 1000 В для предотвращения ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, которыми может быть подано напряжение к месту работы, указаны правильно? |
|  | Разрешается ли производить осмотры и работы на оборудовании КТП, МТП и СТП без отключения питающей линии? |
|  | Как производится допуск к работам на КТП, МТП и СТП? |
|  | В чем необходимо убедиться перед разрезанием кабеля или вскрытием муфт? |
|  | Сколько работников должны выполнять прокол кабеля? |
|  | Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, должен содержать: |
|  | Кто в электроустановках напряжением до 1000 В может осуществить перевод бригады на другое рабочее место? |
|  | В каком из перечисленных случаев назначается руководитель работ: А - при выполнении работ по подключению вновь сооруженных ВЛ; Б - при выполнении работ в подземных кабельных сооружениях; В - при выполнении работ в электроустановках выше 1000В, где напряжение снято со всех токоведущих частей? |
|  | Перечни работ, выполняемые по нарядам, распоряжениям и в порядке текущей эксплуатации утверждаются ...: |
|  | Какие работы не относит к специальным работам, к которым предъявляются специальные требования по охране труда? |
|  | Какова периодичность проведения медицинских осмотров персонала, выполняющего работы по оперативному обслуживанию, ремонту, регулировке, реконструкции и монтажу действующих электроустановок напряжением 42 В и выше переменного тока и 110 В и выше постоянного тока? |
|  | Лица, достигшие какого возраста, могут быть допущены к самостоятельным работам в электроустановках: |
|  | С какой периодичностью должна проводиться проверка знаний с подтверждением группы по электробезопасности электротехнического персонала, производящего в электроустановках наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания? |
|  | Какие требования предъявляются к персоналу, который должен устанавливать, а затем снимать переносные заземления и включать имеющиеся на опорах заземляющие ножи на ВЛ, отключенных для сдачи в ремонт? |
|  | С кем проводит целевой инструктаж при работах по наряду работник, выдающий наряд? |
|  | Как должны выполняться работы по расчистке трассы воздушной линии электропередачи от деревьев? |
|  | В каком из перечисленных случаев допускается заменять предохранители под напряжением и под нагрузкой? |
|  | Какой инструктаж должна пройти бригада перед началом работ по распоряжению: |
|  | Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В: |
|  | На какое расстояние не допускается приближение механизмов и грузоподъемных машин к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям при выполнении работ в электроустановках 110 кВ: |
|  | Кто на объекте обязан обеспечить соблюдение и контроль выполнения требований пожарной безопасности на объекте; работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, противопожарного водоснабжения, связи, защиты от статического электричества, наружных пожарных лестниц, ограждений крыш зданий, а также постоянную готовность к применению этих средств? |
|  | Что обязаны обеспечить лица, ответственные за пожарную безопасность субъекта хозяйствования? |
|  | К первичным средствам пожаротушения относятся: |
|  | В кабельных сооружениях, а также в зданиях закрытых распределительных устройств, общестанционных пунктов управления, закрытых распределительных устройств, совмещенных с общестанционными пунктами управления, подстанций и электростанций первичные средства пожаротушения должны размещаться ... |
|  | Какие места проведения огневых работ могут быть: |
|  | Технологические процессы должны проводиться в соответствии с техническими или эксплуатационными инструкциями технологического оборудования и технологическими документами, утвержденными субъектами хозяйствования. Что при этом не допускается? |
|  | Должны ли проводящие части оборудования с двойной изоляцией присоединяться к защитному проводнику? |
|  | Какой согласно ТКП 339-2022 должна быть высота ограждений неизолированных токоведущих частей в РУ до 1 кВ? |
|  | Расстояние между проводами наружной электропроводки у изоляторов ввода в здание, а также от проводов до выступающих частей здания (свесы крыши и т. п.) должно быть не менее: |
|  | Для каких из перечисленных помещений в зданиях можно не предусматривать рабочее освещение? |
|  | Можно ли объединять N- и РЕ-проводники разных групповых линий жилых и общественных зданий? |
|  | Можно ли в трехфазных групповых линиях жилых и общественных зданий использовать предохранители и однополюсные автоматические выключатели? |
|  | Допускается ли установка розеток в гардеробных помещениях жилых домов? |
|  | В каком из перечисленных случаев эвакуационное освещение в общественных зданиях устраивать не обязательно (при отсутствии других условий, при которых выполнение такого освещения обязательно)? |
|  | Какое из перечисленных утверждений верно? (вопрос на знание требований СН 4.04.01-2019 к установке коммутационных аппаратов и аппаратов защиты в щитах ВРУ) |
|  | На какой глубине от поверхности земли следует выполнять кабельные вводы в здания? |
|  | Сколько силовых кабелей следует затягивать в одну трубу при их вводе в здание? |
|  | На какой ток, согласно СН 4.04.01-2019, должна быть штепсельная розетка для подключения электроплиты в кухнях квартир со стационарными электроплитами? |
|  | На каком расстоянии должны быть установлены штепсельные розетки, предназначенные для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов? |
|  | На каком расстоянии должны быть установлены штепсельные розетки, до газового трубопровода? |
|  | В каких из перечисленных помещений штепсельные розетки можно не снабжать защитным устройством, закрывающим гнезда розеток при вынутой вилке? |
|  | Должна ли быть, согласно СН 4.04.01-2019, в помещении электрощитовой предусмотрена естественная вентиляция? |
|  | В каком случае, согласно СН 4.04.01-2019, допускается предусматривать открытие двери во внутрь электрощитовой? |
|  | Какой согласно СН 4.04.01-2019 должна быть степень защиты ВРУ при его размещении не в электрощитовой? |
|  | Какие из перечисленных инженерных коммуникаций допускается прокладывать через помещение электрощитовой при выполнении определенных СН 4.04.01-2019 условий? |
|  | Каким должно быть исполнение панелей ВРУ в помещении электрощитовой, если в этом помещении размещено оборудование слаботочных устройств, например, усилителей телесигналов? |
|  | Может ли в электроустановках жилых и общественных зданий применяться система заземления типа IT? |
|  | Что из перечисленного не должно быть присоединено к ГЗШ? |
|  | В каком из перечисленных помещений не следует выполнять дополнительную систему уравнивания потенциалов? |
|  | На какой длине оболочка нулевого провода перед электрическим счетчиком должна иметь отличительную окраску или специальную метку? |
|  | Может ли защита электродвигателей от перегрузки действовать на разгрузку механизма? |
|  | Какой минимальный размер должны быть у стальных оцинкованных труб, применяемых в качестве искусственных заземлителей? |
|  | Каким должно быть минимальное сечение стальных проводников основной системы уравнивания потенциалов? |
|  | Какими оперативными блокировками должны быть оборудованы распределительные устройства напряжением 3 кВ и выше? |
|  | Расстояние по вертикали от проводов ответвления наружной электропроводки к вводу здание, выполненному через крышу в стальной трубе, и от проводов ввода до крыши при этом должно быть не менее: |
|  | В каком из перечисленных случаев эвакуационное освещение в жилых зданиях устраивать не обязательно (при отсутствии других условий, при которых выполнение такого освещения обязательно)? |
|  | Расчет токов короткого замыкания в жилых и общественных зданиях следует производить … |
|  | Может ли в электроустановках жилых и общественных зданий применяться система заземления типа ТT, если эти здания не относятся к мобильным зданиям из металла? |
|  | Следует ли присоединять к PЕ-шине шкафов питания кондиционеров и вентиляторов металлические воздуховоды децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования? |
|  | Укажите формулу активной мощности для цепи переменного тока |

* Перечень вопросов не является исчерпывающим, вопросы могут изменяться (дополняться), в том числе в связи с изменениями (дополнениями) нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов.